# Primer examen parcial REDES 2 UAGRM Sabado 14 octubre 2022 Nombre…………………………………………………………………………………………..Reg………………………………

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera referida a la asignación de puertos a VLANs:

- Todos los puertos deben ser contiguos

- Si se definen VLANs todos los puertos se deben asignar a alguna y no quedar en la VLAN ‘default’

- Al definir VLANs el puerto de consola se bloquea

- La ‘trunk’ recibirá el tráfico broadcast de todas las VLANs

# ¿Qué comando se utiliza para configurar rutas por defecto?

- route

- traceroute

- ping

- ninguna de las anteriores

Si en una LAN queremos que un determinado switch sea el switch raíz de la topología de spanning tree debemos:

A) Asignarle la dirección MAC más baja de toda la red

B) Asignarle la dirección MAC más alta de toda la red C) Asignarle la prioridad más baja de toda la red

D)	Asignarle a sus interfaces el çosto más bajo de toda la red. El protocolo spanning tree, que sirve para evitar el bloqueo de la red por la creación de bucles:

- Genera tráfico de forma regular por todas sus interfaces activas, aun cuando no haya bucles ni tráfico de los hosts.

- Solo genera tráfico si los hosts generan tráfico, aunque no haya bucles.

- Solo genera tráfico si hay bucles en la topología, aun cuando los hosts no generen tráfico.

- Solo genera tráfico si hay bucle sen la topología y además los hosts generan tráfico.

# Al unir dos switches por un puerto 10BASE-T y por un puerto 100BASE-T¿Que medida adopta el spanning tree?:

- Ninguna

- Corta siempre la conexión 10BASE-T

- Corta siempre la conexión 100BASE-T (o la 100BASE-F

- A veces corta una y a veces otra

# Cuando en dos switches interconectados por un enlace trunk configuramos dos VLANs (cuadrada y redonda) y asignamos todos los puertos a una u otra VLAN ¿Cuántos procesos de spanning tree tenemos en cada switch?

A.	Uno B.	Dos

- Cuatro

- Ninguna de las anteriores

# ¿Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera referida a una conexión Ethernet Full Dúplex en un switch?:

- Puede tener conectados varios hosts mediante un hub

- Solo es posible a velocidades de 100 Mb/s y superiores

- Requiere una conexión por fibra óptica D)	Ninguna de los anteriores

# Diga cual de las siguientes afirmaciones es verdadera referida a la aplicación de ACLs en las interfaces de un router:

- En cada interfaz se puede aplicar como máximo una ACL

- En cada interfaz se pueden aplicar como máximo dos

- Si se trata de ACLs estándar se pueden aplicar dos como máximo, Si son ACLs extendidas no hay limitación

- Se pueden aplicar tantas ACLs por interfaz como se quiera, de entrada o de salida, estándar o extendidas, sin limitación

# ¿Podría un paquete verse afectado por dos ACLs a su paso por un router?

- No

- Sí, en una interfaz se puede aplicar más de una ACL

- Sí, ya que puede haber una ACL de entrada y otra de salida

- Sí, pero solo si se trata de ACLs extendidas

# ¿Es posible en un router aplicar dos ACLs diferentes sobre la misma interfaz en el mismo sentido?

- No.

- Sí.

- Sí, pero solo si ambas son ACLs extendidas

- Sí, pero solo si una ACL es estándar y la otra extendida

# Diga cual de las siguientes afirmaciones es verdadera

- Una ACL puede estar definida en un router pero no aplicarse a ninguna interfaz

- Una interfaz no puede tener aplicada más de una ACL

- El orden como se definen las reglas dentro de una ACL es irrelevante

- En una misma ACL se pueden mezclar reglas definidas con las sintaxis estándar (1-99) y la extendida (100-199).

# ¿Qué ventaja aportan las ACLs extendidas respecto de las estándar?

- Permiten aplicar varias ACLs sobre una misma interfaz en un mismo sentido

- Permiten aplicar una misma ACL sobre varias interfaces C)	Permiten definir filtros en base al protocolo de transporte

D)	Permiten especificar rangos de direcciones en los filtros usando una notación basada en máscaras (wild-mask)

# Si queremos descartar los paquetes de protocolo de transporte UDP, debemos escribir en el router la regla:

- ACcess-list 1 Deny Any

- ACcess-list 1 Deny UDP Any

- ACcess-list 100 Deny IP Any Any

- ACcess-list 100 Deny UDP Any Any

En la interfaz F0 de un router ponemos: Router(config-if)# ip access-group 1 in Router(config-if)# ip access-group 2 out

¿en qué caso de los siguientes me encuentro?

- Está mal, ya que no es posible aplicar más de una ACL en una misma interfaz

- Está mal, ya que si se aplica ACL en ambos sentidos en una misma interfaz ha de ser la misma ACL en ambos casos

- Es correcto, siempre y cuando no haya ninguna regla común entre las listas 1 y 2

- Es correcto, independientemente de lo que contengan las listas 1 y 2

# En la interfaz F0 de un router aplicamos de entrada una ACL que contiene una sola regla que dice:

access-list 100 Permit IP Any Any ¿en qué caso de los siguientes me encuentro?

- Dejo entrar el tráfico IP por la interfaz F0 pero el resto del tráfico (ICMP, TCP, UDP, …) se deniega

- Dejo entrar el tráfico ICMP por la interfaz F0 pero el resto del tráfico (TCP, UDP, …) se deniega

- Dejo entrar cualquier tipo de tráfico por la interfaz F0 Parte

- Como por defecto hay una regla que lo deniega todo habrá una incoherencia y por lo tanto dará un error