El llenado automático de la tabla de rutas en el contexto del enrutamiento dinámico implica la utilización de protocolos que permiten a los routers intercambiar información sobre las rutas de manera automática y mantener actualizada la tabla de enrutamiento. Esto se logra mediante protocolos de enrutamiento dinámico que se pueden clasificar en dos tipos principales:

- IGP (Interior Gateway Protocol): Estos protocolos son utilizados para el enrutamiento dentro de un único sistema autónomo (AS). Los más comunes son:

  - RIP (Routing Information Protocol): Es un protocolo de enrutamiento basado en la distancia, que utiliza el número de saltos (hops) como métrica. Aunque es simple, tiene limitaciones como el máximo de 15 saltos en una red.

  - IGRP (Interior Gateway Routing Protocol): Es un protocolo propietario de Cisco que usa un algoritmo de vector de distancia, pero mejora algunos aspectos de RIP, como la posibilidad de utilizar métricas compuestas.

  - EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): También de Cisco, es una versión mejorada de IGRP. Es un protocolo híbrido que combina características de los protocolos de vector de distancia y los protocolos de estado de enlace.

  - OSPF (Open Shortest Path First): Es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza el algoritmo SPF (Shortest Path First) de Dijkstra para encontrar la ruta más corta. OSPF es ampliamente utilizado en redes grandes debido a su eficiencia y escalabilidad.

- EGP (Exterior Gateway Protocol): Estos protocolos son utilizados para el enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos. El más común es:

  - BGP4 (Border Gateway Protocol versión 4): Es el protocolo utilizado en Internet para intercambiar información de enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos. BGP es un protocolo de enrutamiento basado en políticas que permite un control detallado sobre las rutas y es esencial para la conectividad entre grandes redes.

Funcionamiento del Enrutamiento Dinámico:

- Los protocolos de enrutamiento dinámico permiten que los routers compartan información sobre las rutas que conocen.

- Los routers utilizan esta información para construir y mantener sus tablas de enrutamiento, lo que facilita la toma de decisiones sobre cómo enviar el tráfico a su destino.

- El enrutamiento dinámico permite que las rutas se ajusten automáticamente cuando se presentan cambios en la red, como la caída de un enlace o la adición de una nueva red, garantizando una conectividad eficiente.

Ejemplo de uso:

- En un sistema autónomo que utiliza OSPF para la propagación de rutas internas y BGP4 para el intercambio de rutas entre diferentes sistemas autónomos, la tabla de enrutamiento del router se llenará de manera automática a través de la información obtenida de estos protocolos.

¿Te gustaría más detalles sobre cómo funciona algún protocolo en específico o ejemplos de configuración?